攀枝花市生态环境局  凉山州生态环境局

关于红格北矿区1300万t/a采矿工程

环境影响报告书的批复

龙佰攀枝花矿产品有限公司：

你公司《红格北矿区1300万t/a采矿工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县和凉山州会理市，红格铁矿位于攀枝花市盐边县，矿区面积1.6139km2，采用露天开采方式，开采规模为800万t/a，其环境影响报告书已经原环境保护部批复（环审〔2011〕296号），并已通过竣工环境保护验收（川环验〔2015〕232号）。会理庙子沟铁矿位于凉山州会理市，矿区面积1.6802km2，开采规模为500万t/a，开采标高+2245～+1500m，至今未进行开发利用。截至2021年12月，红格铁矿采矿权内保有和动用工业矿石资源储量15168.38万t，庙子沟铁矿采矿权内保有和动用工业矿石资源储量7963.77万t。

本项目是红格铁矿与庙子沟铁矿整合重组，实施延伸和接替开采，开采标高为+2165～+1505m，矿区面积调整为3.2941km2，露天开采方式不变，采场分为上部扩帮和下部采剥区两个部分，上部扩帮区采用陡帮开采，下部采剥区采用缓帮开采。项目主要建设内容包括：露天采场扩帮，新建热田排土场、热水塘排土场1810m表土堆场，新建3#半移动式矿石破碎站和岩石破碎站，新建3#矿石胶带运输系统、岩石胶带运输系统和矿石堆场，扩建热水塘排土场，改建加油站，拆除现有炸药库，其余破碎站、表土堆场、办公生活设施等利旧。项目实施后，年开采工业矿石1300万t，矿山服务年限21年。项目总投资264066.42万元，其中环保投资2660万元。

二、四川省工业环境监测研究院受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》等相关要求，符合《四川省矿产资源总体规划（2021－2025）》《攀枝花市矿产资源总体规划（2021－2025年）》《凉山彝族自治州矿产资源总体规划（2021－2025年）》，攀枝花市、凉山州生态环境分区管控相关要求。严格落实“报告书”提出的生态环境保护对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，攀枝花市生态环境局、凉山州生态环境局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设与运行中应做好以下工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）要求，加强建设期和生产期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员。认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各类设施稳定运行及污染物稳定达标排放。强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）落实建设期污染防治措施和生态保护措施，合理布置施工场地，施工活动应控制在征地范围内，严格控制临时占地，做好施工弃渣、废石的处置和综合利用，落实水土保持措施，减少新增水土流失。

（三）认真落实“以新带老”措施。加大道路洒水车作业频率；在用排土场增设总悬浮颗粒物（TSP）浓度监测设施，并保存1年以上数据记录；按照《龙佰攀枝花矿产品有限公司红格铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书》要求开展复垦工作，及时进行生态恢复，确保生态修复效果。

（四）落实并优化各项大气污染防治措施。加强生产过程管理，规范操作，确保废气达标排放。露天开采粉尘通过湿式穿孔和凿岩作业、钻机配备干式捕尘器、对工作面喷雾洒水降尘、降低料斗高度、并且避免在大风天气进行作业等措施控制；爆破粉尘通过采用多排垂直深孔微差松动爆破，爆破前洒水预湿控制；表土堆场通过对表土集中压实堆放、洒水降尘、喷洒抑尘剂、苫盖密目网等措施控尘；排土场、1610矿石堆场、采掘场采取洒水降尘；矿石和岩石破碎粉尘分别通过“集气罩+脉冲布袋除尘器”处理后经15m和20m高排气筒排放；加油装置有机废气经油气回收装置进行回收；通过加强路面维护、定期洒水和清扫道路、出厂车辆冲洗、封闭运输等措施控制运输扬尘；通过密闭运输胶带、洒水降尘控制胶带运输扬尘。

按报告书要求在采矿场、热水塘排土场、热田排土场、热水塘排土场1810m表土堆场、东排土场（原李家河排土场）1815m~1800m表土堆场、东排土场（原高涧槽排土场）西侧1860m~1855m表土堆场、徐家沟1705m~1640m表土堆场、朱家垭口1#排土场1805m~1780m表土堆场、1#矿石破碎站、2#矿石破碎站、3#矿石破碎站、1#岩石破碎站、2#岩石破碎站、3#岩石破碎站边界外分别设置50m卫生防护距离，采取有效措施控制和减小无组织排放粉尘对周围环境的不利影响。该卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、居住区等敏感建筑。

（五）落实并优化各项水污染防治措施。项目采场涌水经矿坑水处理站两级沉淀后，旱季用于车辆冲洗、车辆淋水、胶带输送过程和破碎工序用水，采场、工业场地和道路洒水等；雨季用于破碎工序、胶带输送过程用水，富余部分经管道输送至龙佰四川矿冶有限公司二选厂综合利用。排土场淋溶水经“排渗盲沟+集水池”收集后用于胶带输送过程用水、排土机作业用水及排土场降尘用水；车辆冲洗废水经沉淀后循环使用；矿区办公室食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经“化粪池+一体化污水处理设施+紫外线消毒”处理后用于绿化；其他区域人员生活污水经化粪池处理后，通过槽车拉运至矿区办公室区域的“一体化污水处理设施+紫外线消毒”处理后用于绿化。

（六）严格落实各项噪声防治措施。项目噪声主要为凿岩机、装载机、破碎机、空压机等机械设备噪声及爆破、运输噪声等，通过选用低噪声设备、封闭厂房、合理布置、减振、隔声门窗、定期维护保养等措施，确保厂界噪声达标排放。结合生态环境特点（尤其是野生动物分布及生活习性等情况），优化爆破作业方式、时间，合理安排厂区高噪声源位置，控制和减少对生态环境的影响。

（七）落实并优化各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。项目产生表土暂存于表土堆场，后期用于覆土绿化；开采岩石、岩石破碎站除尘器除尘灰、沉淀池污泥运至排土场；矿石破碎站除尘器除尘灰运输至矿山配套选矿厂，用于选矿使用；废铅蓄电池、废机油滤芯、废矿物油、废油桶和废紫外线灯管暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一收集处理。加强对各种固体废弃物的收集、暂存、转运、处置及综合利用过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。

（八）严格落实地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止污染地下水环境，对生活污水预处理池、修理车间场地、危废暂存间等进行重点防渗。设置监测井，对项目运行后地下水环境进行跟踪监测。

（九）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651－2013）相关要求，严格落实生态保护及补偿措施。各类弃渣、废石严格按规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失。加强地表沉降监测，如采矿引起地表沉陷应采取有效防治措施，避免对生态环境造成不利影响。

（十）严格落实生态保护措施。按报告书要求根据不同时段（建设期、生产期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的草地、林地及时采取生态修复措施。矿山服务期满后，应结合区域环境特点，对露天采场区域、办公生活区及配套设施场地、排土场等全面进行生态恢复，植被恢复应尽量利用当地乡土物种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率。

（十一）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全；制定完善的环境风险应急预案，控制和减小环境风险，确保环境安全；严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十二）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十三）其他应注意的事项按照国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、攀枝花市生态环境局委托盐边生态环境局、攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队，凉山州生态环境局委托会理生态环境局、凉山州生态环境保护综合行政执法支队开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局、凉山州会理生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局        凉山州生态环境局

2024年9月19日