攀枝花市生态环境局

关于四川和临科技发展有限公司

年产18万吨钙产品综合利用新材料生产

扩能项目环境影响报告表的批复

四川和临科技发展有限公司：

你公司《年产18万吨钙产品综合利用新材料生产扩能项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市西区格里坪工业园区，从原年产14万吨纳米级氢氧化钙新材料项目（一期10万吨，二期4万吨）位置搬迁至本项目选址位置，租用攀枝花市仁和区水泥厂场地，新建工业厂房，建设1条高品位氢氧化钙生产线、2条氧化钙生产线、1条中品位氢氧化钙生产线、1条石灰石破碎生产线，以不同粒径石灰块、石灰石、电石渣等为原料，经过破碎、消化、选粉等工序后生产18万吨钙产品，其中，高品位氢氧化钙6万吨、氧化钙3万吨、中品位氢氧化钙2万吨、碳酸钙2万吨、石灰石5万吨，配套建设相关公辅、环保、仓储、办公及生活设施。项目总投资3200万元，其中环保投资64万元。

二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目高品位氢氧化钙生产线、氧化钙生产线、中品味氢氧化钙生产线废气经脉冲布袋除尘器系统处理后，通过15米高排气筒排放；石灰石破碎生产线产生的废气经“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒排放；通过封闭厂房，定期清扫等措施，控制原料车间、选粉工序、装车等过程中无组织排放粉尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。通过硬化厂区道路、定期湿式清扫等措施控制道路扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区采取“雨污分流”措施，初期雨水收集后经初期雨水收集池沉淀处理后回用于生产；车辆冲洗废水经沉淀池收集沉淀后循环使用；生活污水经一体化生化处理装置处理后，回用于生产或厂区绿化。严格落实危废暂存间重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，项目除尘灰回用于生产。废润滑油、废机油、废油桶、含油手套和棉纱等危险废物经暂存后，定期交由有资质的单位统一处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取合理布局、厂房隔声、选用低噪设备、安装吸声材料或同等隔音措施、修建围墙、安装减震垫等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，开工建设前依法完善其他手续，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，依法变更排污许可证，并在调试、投运后做到按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年10月22日