攀枝花市生态环境局

关于四川中天化新材料有限公司

钛白粉后处理（包膜剂）产品项目

环境影响报告书的批复

四川中天化新材料有限公司：

你公司《钛白粉后处理（包膜剂）产品项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，租赁攀枝花中达钛业科技有限公司闲置厂房，以固体硅酸钠为原料生产液体硅酸钠包膜剂，以氢氧化铝、氢氧化钠为原料生产液体偏铝酸钠包膜剂，以氧化锆、硫酸为原料生产液体硫酸锆包膜剂。项目分两期建设，一期建设1条液体硅酸钠包膜剂生产线，设置2台硅酸钠包膜剂溶解釜、1套余热回收系统、1套过滤系统、2个成品罐；二期建设1条液体偏铝酸钠包膜剂生产线、1条液体硫酸锆包膜剂生产线，设置1台包膜剂搅拌釜、1个成品罐。项目建成后，年产液体硅酸钠18000吨、偏铝酸钠15000吨、硫酸锆4000吨。项目总投资2200万元，其中环保投资89.1万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目通过生产厂房封闭、强化管理等措施控制卸料粉尘；硫酸锆搅拌釜产生的硫酸雾经碱液喷淋净化装置处理后，通过15m高排气筒排放；储罐大、小呼吸废气通过加强车间通风进行控制。通过道路硬化、定期清扫、洒水等措施控制厂区道路扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目实行雨污分流，冷却废水经冷却水池收集后全部作为固体硅酸钠溶解用水；碱液喷淋废水经循环水池收集后循环利用，定期更换的碱液喷淋废水送至中达钛业用于铁粉造粒；生活污水依托中达钛业公司已有化粪池+一体化生化处理装置处理后，经园区污水管网排入园区污水处理厂处理。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目废包装袋经捆绑后集中暂存于废包装袋堆存区，定期由生产厂家回收；硅酸钠溶解过程的不溶物经收集后外售瓷砖厂作原料；废润滑油、废油桶和含油棉、纱手套经分类收集暂存后，定期交由有资质的单位处理；生活垃圾经收集后送指定地点，由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪设备、基座安装减震垫、润滑保养、合理布局、风机进出口设置消声装置等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）严格落实各项土壤和地下水污染防渗措施。项目除休息室和备件库以外区域应采取重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。酸碱储罐、成品储罐、各反应釜应分别设置不小于储罐有效容积的围堰；各储罐、反应釜、收料池、板框压滤机、硅酸钠汽液分离罐所在区域在重点防渗的基础上增设耐酸碱环氧地坪。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为COD 0.003t/a、NH3-N 0.0003t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申请排污许可证。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告书送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年11月1日