攀枝花市生态环境局

关于米易网源矿业有限公司技改扩能项目

环境影响报告书的批复

米易网源矿业有限公司：

你公司《米易网源矿业有限公司技改扩能项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市米易县，主要建设选厂和尾矿库两个部分，其中选厂位于四川米易白马工业园区，在现有2条干抛尾生产线基础上，新增2条干抛尾生产线、1条铁精矿及钛中矿水选生产线，1条钛精矿生产线，1条砂石料生产线，年处理表外矿由150万吨增加至500万吨（包括400万吨表外矿，100万吨废石），年产铁精矿60万t、钛精矿15万t、砂石料304万t（1-3石104万t、瓜米石24万t、粗砂55万t、细砂121万t）。

项目新建尾矿库位于米易县白马镇棕树湾村，总坝高170.0m，总库容2381.0万m3，为二等库，服务年限24年。项目尾矿库采用湿式中线法筑坝，设置有初期坝、拦砂坝、堆积坝、尾矿输送管道、回水管道，溢流区容积为1168.5万m³，沉砂区容积为1212.5万m³，配套建设截排洪设施、排渗设施、观测系统等相关设施。项目总投资20000万元，其中环保投资为3834万元。

四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）加强环境保护管理工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员，认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施落实到位，控制和减小工程建设对区域环境的不利影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目环境问题整改到位。

（二）严格落实各项生态保护措施。按照项目设计范围规范施工，加强对施工人员的管理和环境保护知识教育，设置生态保护警示牌，标明工程施工区范围；施工过程中及结束后，严格落实水土保持方案提出的水土流失防治措施及植物恢复措施。加强运营期植被恢复情况的检查、管理和维护，项目区内设置相应的截、排水设施，对达到设计标高的平台及时覆土绿化，定期开展生态监测。服务期满后，依法进行闭库，严格按照闭库设计、土地复垦方案及相关要求进行复垦。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目1#、2#、3#干抛尾生产线破碎工序、干磁选工序和4#干抛尾生产线产生的废气分别通过布袋除尘器处理后，经3根15m高排气筒排放；铁精矿及钛中矿水选生产线辊压磨、振动筛及缓冲料仓产生的废气通过布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放；烘干机废气经“旋风除尘器+布袋除尘器处理+喷淋脱硫塔”处理后，经15m高排气筒排放；钛精矿冷却、筛分、磁选、转运、包装工序产生的废气通过布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放；砂石料生产线振动筛及整形机工序产生的废气通过布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。采取物料堆场封闭，设高压水枪、射雾器或雾化喷咀喷水等措施控制堆场粉尘排放；石灰石仓粉尘经仓顶设置的滤筒式除尘器处理后排放；交通运输无组织粉尘通过路面硬化，路面洒水、清扫，安装一体化车辆冲洗设施等措施进行控制。尾矿库无组织粉尘通过多点放矿、定期洒水、放矿子坝外坡表面覆盖密目网、对表面覆土绿化等措施控制。

（四）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目选矿废水、洗砂废水经尾矿浓缩池+尾矿库澄清后送至厂区高位水池作为选矿用水；钛精矿生产线冷却废水部分直接作为道路控尘用水，其余经冷却水池冷却后，重复利用；钛精矿生产线脱硫废水经脱硫废水收集池收集后，循环使用；尾矿库渗滤液经排渗盲沟+导水管引流至渗滤液收集池，经渗滤液输送管道送至尾矿库库区内，经回水管道送至选厂高位水池用于选矿；选厂初期雨水经初期雨水收集池收集后作为控尘用水或选矿用水；车辆冲洗废水经收集池收集后，送至尾矿浓缩系统处理后回用于生产；选厂生活污水经已有化粪池和一体化生化处理装置（紫外线消毒）处理后，作为选矿用水回用；尾矿库生活污水经化粪池处理后，外委吸污车运至选厂一体化生化处理装置一并处理。

（五）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。运营期项目尾矿、洗车废水收集池、初期雨水收集池和应急水池污泥经尾矿浓缩池浓缩后，经尾矿输送管道输送至公司尾矿库堆放；除尘灰经收集后，返回生产工序，作为生产原料使用；脱硫石膏渣经脱水后运至一枝山废弃场处置场右支沟渣场堆放；废衬板、废钢球更换后出售给废品收购站；生活垃圾经收集后，定期由环卫部门统一清运处置。项目产生的废润滑油、废油桶等分类暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处置。

（六）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取厂房隔声、选用低噪设备、安装减震垫、风机设置消声器、水泵采用地埋式安装、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（七）严格落实各项地下水污染防治措施。严格落实尾矿库区、选厂危废暂存间、润滑油暂存间、脱硫浆液循环水池和尾矿库渗滤液收集池等区域的防渗措施，防止污染地下水和土壤环境，并按要求开展地下水跟踪监测。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。

三、“报告书”预测本项目实施后，新增污染物排放量为SO216.19t/a，NOx4.23t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记，落实相关环境管理要求，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

六、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年11月15日