攀枝花市生态环境局

- 关于鸿图化工节能减排环保改造项目

- 环境影响报告书的批复

攀枝花鸿图化工有限公司：

你公司《鸿图化工节能减排环保改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县安宁工业园区现有厂区，在不改变主体生产工艺和硫酸法钛白粉产能前提下，对现有4万t/a硫酸法钛白粉生产线开展节能减排环保改造。主要建设内容为：（1）将间歇酸解改为连续酸解，减少钛精矿用量；间歇结晶改为连续结晶，节约蒸汽消耗，减少碳排放；蒸汽浓缩改为MVR浓缩，节约蒸汽消耗，减少碳排放。（2）采用废酸结晶+废酸浓缩工艺替代原有废酸浓缩工艺，回收七水硫酸亚铁，节约98%硫酸使用量，减少石灰石消耗和石膏渣排放。（3）采用“低氮燃烧+旋风除尘+高温除尘装置+文丘里（废酸）喷淋（回收余热）+三相脱硫+电除雾”替代原有“水喷淋+三级碱喷淋+电除雾”，提高尾气热能利用，SO2排放量降低至150mg/Nm3以下。（4）采用“SCR脱硝+袋式除尘+石灰石/石灰-石膏脱硫”替代原有“低氮燃烧+炉内加钙脱硫+布袋除尘”，燃煤锅炉烟气颗粒物削减2.468 t/a、SO2削减132.654 t/a、NOx削减68.673 t/a。项目实施后，能耗进一步降低，污染物排放量进一步减少，原有钛白粉产能保持不变，4万t/a锐钛型钛白粉变为1万t/a锐钛型钛白粉、3万t/a多功能金红石型钛白粉粗品。项目总投资7000万元，其中环保投资335万元。

二、四川省工环源环保咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，依法依规处置原生产线遗留环境问题。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。原料破碎废气依托现有2套“旋风+袋式除尘器”处理后，通过2根30m排气筒（DA005、DA006）排放；酸解废气依托现有2套“一级水洗+文丘里喷淋+一级碱洗+纤维除雾”处理后，通过1根40m排气筒（DA004）排放；回转窑煅烧废气经2套“低氮燃烧+旋风除尘器+高温除尘装置+文丘里（废酸）喷淋+三相法脱硫+电除雾”处理后，通过2根60m排气筒（DA002、DA003）排放；废酸浓缩尾气经“冷凝+碱喷淋”处理后经15m排气筒（DA011）排放；锅炉燃烧烟气经“SCR脱硝+袋式除尘+石灰石/石灰-石膏脱硫”处理后，通过60m排气筒（DA001）排放；偏钛酸闪蒸废气通过冷凝回收，不凝气无组织排放；晶种制备废气，一洗滤布浸洗废气，盐酸、氢氟酸储罐大小呼吸废气通过“冷凝回收+水封池”处理后排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。生活污水经“化粪池+二级生化处理装置”处理后与其他生产废水依托企业现有污水处理站处理后部分回用，其余排至盐边县安宁工业园区污水处理厂处理；一洗滤布浸洗废水经“中和+沉淀+压滤”后循环使用；初期雨水经雨水收集池沉淀后泵回生产系统回用。严格落实酸解-泥浆处理工序区、控制过滤-水解工序区、偏钛酸闪蒸工序区、废酸浓缩车间、钛白粉装置技改废气处理设施、新增事故应急池等重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过优先选取低噪声设备、厂房隔声、基础减振、加装消声垫等措施降低噪声对环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。原料破碎除尘灰、废酸回用于酸解；在盐边县安宁园区固体废弃物处理场正式建成投用前，酸解泥渣、控制过滤渣经洗涤压滤中和后与石膏渣送攀枝花钒钛高新技术产业开发区综合渣场堆存，之后送盐边县安宁园区固体废弃物处理场堆存；粉煤灰、锅炉炉渣、一水亚铁滤渣、废包装材料外售综合利用；废离子交换树脂返回厂家回收；一洗滤布浸洗废水处理污泥、废催化剂、废矿物油、化验废液等危险废物经分类收集后暂存现有危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。强化环境风险管理，设置地下水监测井、事故应急池等，保证在事故状态下能得到及时、有效处理，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的有关要求落实。

四、项目实施后，全厂大气污染物SO2减排218.325t/a、NOX减排76.358t/a，水污染物COD减排22.572t/a、氨氮减排2.257t/a，不涉及新增大气、水污染物总量。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，依法重新取得排污许可证，并在调试、投运后做到按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年7月22日