攀枝花市生态环境局

关于四川盛虎矿业有限责任公司

改扩建工程

环境影响报告表的批复

四川盛虎矿业有限责任公司：

你公司《改扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区务本乡葩地村，以2#老采区为主要开采作业面，自上而下分台阶式露天开采石英矿，后期开采至+1840m台阶与1#老采区合并开采，矿区面积3.26hm2，开采标高为+1790m~+1920m，总采高为130m，设计服务年限11年。同时，对原破碎、筛分生产线进行改建生产石英砂、石英石。主要建设内容包括：（一）建设露天开采区1个，设台阶13个，安全平台宽度4m，清扫平台宽度6m；设置1台潜孔钻车、1台液压挖掘机、1台装载机等矿山开采设备，配套建设相关辅助设施进行开采。（二）对现有破碎站（1#破碎站）进行改建，设破碎机给料仓1个，有效容积50m³；设破碎厂房1个，内设1台槽式给矿机、2台颚式破碎机、1台圆振动筛；设筛分制砂厂房1个，内设1台圆振动筛、1台锤式破碎机、1套袋式除尘器。（三）项目实施第四年1#破碎站内相应设备迁建至矿区西侧新建运矿道路旁（为2#破碎站）；后期因开采计划，将对现有工业场所进行拆除。（四）配套建设相关公辅工程、环保设施、仓储工程、临时工程、办公生活设施等。项目实施后，年开采冶金用石英岩由3.5万吨增至10万t，年产石英砂3万t、石英石7万t。项目总投资490万元，其中环保投资30万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强环境保护管理工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员，认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施落实到位，控制和减小工程建设对区域环境的不利影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目环境问题整改到位。

（二）严格落实各项生态保护措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设，采取有效措施降低施工期扬尘、噪声、废水、固废等对野生植物、动物及水生生态的影响。及时对施工迹地进行恢复，减小施工过程中的水土流失，加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率，植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。矿山服务期满后，及时进行土地复垦，恢复矿区场地原有的景观，确保生态环境的负面影响得到减缓。

（三）严格落实运营期大气污染防治措施。矿山裸露面采取喷雾、终了平台覆土绿化控尘；爆破钻孔、爆破环节采取洒水控尘；物料铲装、原矿堆场、排土场裸露面、表土临时堆场等区域采取喷雾、降低落料高差等措施控尘；破碎站废气经布袋除尘器处理后，通过1根15m的排气筒（DA001）排放；成品堆场采用移动式射雾器抑尘。落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、强化施工场地进出车辆冲洗作业，做到脏车不上路。

（四）严格落实运营期水污染防治措施。项目区采取“雨污分流”措施，矿区、破碎站初期雨水分别经收集沉淀处理后，回用于控尘用水；矿区排土场淋溶水引至临时堆场沉淀池处理后，用于生产控尘；破碎站车辆冲洗废水经收集沉淀处理后，回用于车辆冲洗；生活污水经“化粪池+一体化生化处理设施”处理后用于农灌。严格落实机修间和危废间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（五）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目通过合理安排爆破和运输时间、减缓道路坡度、禁止鸣笛、禁止夜间作业等措施，确保区域声环境质量达标。项目破碎站采取选用低噪设备、基座减震、润滑保养、风机进出口安装消声设施等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（六）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。矿山剥离废石堆存于排土场，剥离表土送至表土临时堆场暂存，后期用于绿化覆土，钻孔产生的岩渣、岩粉部分作为炮孔填塞物，其余附着于矿石进入生产；破碎站雨水收集池、洗车废水沉淀池泥砂收集后堆放于表土临时堆场，用作绿化覆土；布袋除尘灰收集后，喷水湿润堆放于排土场堆存，用作绿化覆土；机修车间维修废弃零部件出售至废品收购站处理；废润滑油、废液压油、废油桶、含油棉纱和含油废手套等危险废物暂存后，定期交由有资质的单位统一处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾收集后用于当地农户喂养家畜；化粪池污泥和格栅渣委托清运公司清掏后送有处理能力的单位处置。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处置，强化环境风险管理工作，确保环境安全。规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，及时向我局申报。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年7月23日