攀枝花市生态环境局

关于千帆矿业综合利用重选细微粒级

尾矿项目环境影响报告书的批复

盐边县千帆矿业有限公司：

你公司《千帆矿业综合利用重选细微粒级尾矿项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县新九工矿区，在现有厂区范围内进行改建，拆除现有4台球磨机、螺旋溜槽等设备，建设2条重选细微粒级尾矿生产线，新增球磨机、塔磨机、螺旋分级机、叠层筛、弱磁除铁机、充气式浮选机、烘干机等设备设施，利用1台螺旋分级机、2台立环式强磁场磁选机、1台叠层筛等设备设施，以天然气作为烘干燃料，采用磨矿分级—除铁—强磁富集—浮选除杂—浮选选钛—钛精矿脱水—烘干工艺生产钛精矿、次铁精矿。项目建成后，年处理重选细微粒级尾矿120万吨，钛精矿产能由0.7万t/a（TiO246%）增加到10万t/a（TiO247%），次铁精矿产能由1.0万t/a（TFe25%）增加到3万t/a（TFe40%）。项目总投资5500万元，环保投资400.6万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实并优化大气污染防治措施。项目原料堆场、原料仓粉尘通过设置移动式射雾器（雾化喷嘴）、封闭厂房等措施控制；浮选工序废气经“活性炭吸附装置+水喷淋塔”处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；烘干废气经“布袋除尘器+有机废气燃烧室+高压旋流喷淋器”处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；冷却、包装及转运工序粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放；通过洒水、清扫、车辆冲洗等措施控制厂区道路运输扬尘。

（三）严格落实并优化水污染防治措施。选矿废水经尾矿浓缩池浓缩后，溢流液送至二级沉淀池沉淀后泵至高位水池，底流通过管道送至益民尾矿库澄清后，返回高位回水池作为选矿用水；喷淋废水经废水收集池沉淀后循环利用，更换的喷淋废水送至选矿工序使用；过滤机过滤水及堆场渗滤水经二级沉淀池沉淀后泵至高位水池用于选矿；车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池沉淀处理后循环利用；冷却筒冷却废水经冷却水池沉淀后循环利用；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置+紫外线消毒处理后用于选矿；初期雨水经雨水收集池沉淀后泵至高位水池回用于生产。严格落实危废暂存间、液碱暂存区、尾矿浓缩池、硫酸罐区、柴油罐区等采取重点防渗措施，防止污染地下水和土壤。

（四）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目噪声通过选用低噪设备、润滑保养、消声、安装减震垫等措施降低噪声对环境的影响。

（五）严格落实并优化固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。项目浓缩后的沉淀池污泥和尾矿送至益民尾矿库堆存；除尘灰作为产品外售；湿式除尘污泥定期清掏后作为产品返回烘干系统回收利用；废衬板、废钢球外售废品收购站；废包装材料返回药剂生产厂家；废活性炭、废润滑油、废油桶、化验室废液、废紫外线灯管等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为挥发性有机物0.73t/a，二氧化硫7.6t/a，氮氧化物2.87t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年10月11日