攀枝花市生态环境局

关于攀枝花景龙锂电新材料有限公司

年产10万吨电池级磷酸铁装置项目

环境影响报告书的批复

攀枝花景龙锂电新材料有限公司：

你公司《年产10万吨电池级磷酸铁装置项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，租用攀枝花钛都化工有限公司场地，以硫酸亚铁、磷酸氢二铵为主要原料，采用共沉淀池法中的铵法工艺，新建磷酸铁生产线1条。项目主要建设内容包括：新建硫酸亚铁制备及除杂工段、氧化合成反应制备工段、过滤工段、闪蒸干燥工段、窑炉烧成工段、成品包装工段、原料贮存车间以及自动化控制室等，配套建设储运工程、公辅工程、环保工程等。项目建成后，年综合利用硫酸亚铁22万吨，年产电池级磷酸铁10万吨、副产肥料级硫酸铵10万吨。项目总投资20000万元，其中环保投资5500万元。

二、四川省川工环院环保科技有限责任公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划、规划环评和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。原料制备（亚铁溶解）硫酸雾经碱喷淋处理后，通过25m高排气筒（DA001）排放；闪蒸干燥采用低氮燃烧技术，尾气经“脉冲式布袋除尘+一级水洗”处理后，通过30m高排气筒（DA002）排放；煅烧废气经“旋风+布袋除尘器”处理后，通过25m高排气筒（DA003）排放；破碎包装废气经“设备自带布袋集尘器+布袋除尘器”处理后，通过25m高排气筒（DA004）排放；硫铵生产过程中母液及洗水预处理、硫酸铵干燥尾气经“一级水洗+一级酸洗”处理后，通过25m高排气筒（DA005）排放；罐区废气经“一级水洗+酸喷淋”处理后，通过15m高排气筒（DA006）排放。项目采取定期检查、测试、更换各类易被腐蚀的罐、阀、管，加强厂房、设备密闭、提高集气效率，加强管理及工艺控制等措施，控制原料制备车间、废水预处理等生产环节的无组织废气。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水、生产工艺废水（一段压洗母液、洗水）、喷淋废水、循环冷却系统排水、实验室废水、设备及地坪冲洗废水全部进入硫酸铵车间（工艺污水处理站）经“调节+沉淀+超滤+三级RO+特种膜处理+降膜蒸发+MVR”处理后回收硫酸铵。生活污水依托钛都化工现有生活污水二级生化处理设施处理。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。含磷渣外售肥料厂回收利用；废包装袋收集后外售。废机油、废油桶、实验废液、工艺废水处理站废滤膜等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置；含钛渣、污水处理站污泥暂按危废管理，产生后开展危险特性鉴别，根据鉴别结果进行相应处置。生活垃圾由环卫部门清运处理。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪设备、基础减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标。

（六）严格落实土壤和地下水污染分区防渗措施。项目原料制备车间、合成车间、硫酸铵生产线、罐区（含围堰）、废水处理系统（硫铵车间）、初期雨水收集池、事故应急池、危废暂存间等区域应采取重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境；干燥车间、包装车间、空压站、磷酸铁成品库、硫酸铵库、一般固废间等区域采取一般防渗措施，确保物料或污染物泄露后能够及时发现和处理。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为二氧化硫3.912吨/年，氮氧化物29.808吨/年，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申请排污许可证。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告书送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年12月5日