攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市同悦钢结构工程有限公司

建年产1万吨高端钢结构智能制造生产线项目

环境影响报告表的批复

攀枝花市同悦钢结构工程有限公司：

你公司《建年产1万吨高端钢结构智能制造生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花东区高新技术产业园区高梁坪片区，新建1条钢结构生产线，以碳钢板、钢卷、型钢等为原料，油漆、稀释剂、水性漆等为辅料，通过BIM建模、开平、号料、下料切割、组立、焊接、矫正、拼装、端头加工、制孔、抛丸、表面处理、编号、质量检验、成品出厂等工序进行生产，配套建设空压机房、供水、供电等公辅工程及危废暂存间、一体化生化处理装置等环保工程。项目建成后，可生产装配式钢结构1万吨/年（油漆喷涂钢结构1700吨/年，水性漆喷涂钢结构8300吨/年）。项目总投资5000万元，其中环保投资95万元。

- 二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目切割、焊接废气经移动式焊烟净化设备处理后排放；抛丸废气经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后通过22m高排气筒排放;表面处理工序在密闭负压型移动式喷漆房中进行，有机废气经“干式过滤器+二级活性炭”处理后通过22m高排气筒排放。通过封闭厂房、定期清扫等方式控制无组织废气排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后用作厂区绿化用水。严格落实项目危废暂存间、喷漆区、漆料及稀释剂库房、化粪池与一体化污水处理装置区等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。规范建设危废暂存间，废润滑油、废棉纱、手套、废活性炭、漆渣、废漆雾过滤器、喷漆区垫层等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期交由具有相应资质的单位处置；废油漆、稀释剂、水性漆包装桶均由厂家回收；除尘灰、废钢砂、废边角料、焊渣经收集后外售；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目采用低噪设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，新增主要污染物排放量为：挥发性有机物2.018t/a。你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照排污许可有关规定，进行排污许可登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队、东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年1月9日