攀枝花市生态环境局

关于四川攀枝花中石化攀西能源

有限公司大沙坝油库迁建项目

环境影响报告表的批复

四川攀枝花中石化攀西能源有限公司：

你公司《大沙坝油库迁建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区金江镇金江村，对大沙坝油库进行迁建，新址占地面积79.95亩（53300.11m2），总建筑面积5684m2，主要建设内容包括：设置6个内浮顶储罐，其中2座5000m3 0#柴油内浮顶储罐，1座5000m3 95#汽油内浮顶储罐，1座5000m3 92#汽油内浮顶储罐，1座2000m3 92#汽油内浮顶储罐，1座2000m3 95#汽油、0#柴油共用内浮顶储罐；新建4岛装卸车泵棚、1套油气回收处理装置、配套工艺管线、综合楼、发油管理室、化验室、变配电间、消防泵房等；建设铁路专用线1条，轨面长度约994m，设一桥双线24个卸车鹤位（12套鹤管），配套设置1套分布式光伏发电系统，采用自发自用，余电上网方式运行。在油库迁建完成后，对现有油库进行整体拆除，拆除内容包括储罐区、发油棚、铁路卸车栈桥、配套房屋、设备管线等。项目实施后，大沙坝油库库容2.4万m3（4个5000m3、2个2000m3）。项目总投资20750万元，其中环保投资558万元。

二、四川省立诚环保科技有限责任公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合有关规划和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废气、废渣、噪声等对周围环境的影响，防止水土流失。严格落实“以新带老”措施，按照自行监测要求，加强区域地下水跟踪监测。

（二）严格按照《中华人民共和国土壤污染防治法》有关要求，加强现有油库拆除工程管控，在拆除活动前应编制《企业拆除活动污染防治方案》《拆除活动环境应急预案》，报属地生态环境、工业和信息化部门备案；在拆除过程中，严格落实方案和预案要求，确保拆除过程中产生的废气、废水和废渣依法合规收集、处理，不产生二次污染；拆除活动结束后，应组织编制《企业拆除活动环境保护工作总结报告》，并开展土壤污染状况调查，根据调查结果开展土壤污染管控与修复治理工作。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。储罐大呼吸、小呼吸采取“内浮顶罐+密封+油气平衡”方式控制；柴油装卸采取下装发油控制，汽油装卸采取“下装发油+油气回收”控制。定期对管道阀门进行检测，发现泄露风险及时修复。

（四）严格落实运营期各项水污染防治措施。生活污水经“化粪池+隔油池+一体化生活污水处理装置”处理后用于库区绿化；储罐切水、化验室化验废水、地面冲洗废水等生产废水和初期雨水经“密闭隔油池、初期雨水池、含油废水处理装置（调节池→波纹板油水分离器→深度处理→监测池→中水池）”处理后用于库区内地面冲洗和洒水降尘。

（五）	严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，化粪池和生活处理设备产生的污泥由专业单位定期清掏清运处理，退役期光伏报废组件由资源回收公司回收。清罐废油渣、储罐清洗废水、化验室废液、废试剂包装材料、废润滑油、废含油抹布和手套、废活性炭、浮油、含油污泥等危险废物分类收集暂存后，定期交由有资质的单位处置。严格落实储罐区、扫仓罐区、公路装卸区（汽车发油棚）、装卸车泵棚、危废暂存间、含油污水处理区、密闭隔油池、初期雨水池、事故水池等区域的重点防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（六）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取选用低噪设备、合理布局、消声、阻尼、基础减振、柔性接头等措施，确保厂界噪声达标。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，VOCs排放量为 4.0935t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年3月6日