攀枝花市生态环境局

关于米易县仁道矿业有限责任公司

朱家湾长石矿山技改扩能项目工程

环境影响报告书的批复

米易县仁道矿业有限责任公司：

你公司《米易县仁道矿业有限责任公司朱家湾长石矿山技改扩能项目工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市米易县撒莲镇回箐村朱家湾，矿区面积0.019km2，在现有采矿证范围内实施技改扩能。项目分为两个采区进行开采，其中一、二采场共同开采标高为+1710m～+1650m，设6个台阶，每阶高10m；一采区单独采场标高为+1650m～+1635m，设2个台阶，二采区单独采场标高为+1650m～+1640m，设1个台阶。两个采区同时开采，设置液压挖掘机、装载机等矿山开采设备，配套建设相关环保及公辅设施。项目实施后，年开采量由2.2万吨增加至3万吨，开采服务年限约7年。项目总投资500万元，其中环保投资82.26万元。

二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，规划选址符合《攀枝花市矿产资源总体规划（2021－2025年）》和生态环境分区管控相关要求。在严格落实“报告书”提出的生态环境保护对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求，加强建设期和运营期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各类设施稳定运行及污染物稳定达标排放。强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）严格落实建设期污染防治措施和生态保护措施，强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间、布置施工场地，优化施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目环境问题整改到位。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目剥采通过喷水控尘；装卸作业避开大风天气作业，通过降低装卸物料落差，洒水等措施控尘；各临时堆场及采场裸露面通过洒水、降低卸料落差等措施控制扬尘；道路运输扬尘通过使用节能低耗的运输车辆、加强路面维护、专人定期清扫、设置固定喷淋系统、密闭车厢等措施控制。

（四）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区内雨水经临时雨水收集沟进入临时雨水收集池，澄清后用于项目区控尘洒水；堆场淋溶水经雨水收集池，澄清后用于各临时堆场控尘洒水；车辆冲洗废水经废水沉淀池沉淀后，重复利用；生活污水依托周边农户民房化粪池处理。

（五）严格落实运营期各项固废处置措施。开采前期，不能立即用于覆土绿化的表土，堆存于表土临时堆场，后期用于覆土绿化；中后期产生的表土直接用于采区已形成终了面的区域覆土绿化，多余部分运至撒莲镇回箐村作回填或土质改造；剥离废石直接外卖，不能及时外卖的临时堆存在废石临时堆场，待具备运出条件时及时运送至米易县兴鑫砖厂进行处置加工；风化岩土暂存于表土临时堆场，后用于撒莲镇回箐村的洼地回填和土质改造；项目产生的废润滑油收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位收集处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过采取合理布局、地势阻隔、加强日常维护和保养、控制运输车辆行驶速度、减少鸣笛次数等措施降低噪声对周围环境的影响。

（七）严格落实各项地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，对危废暂存柜进行重点防渗，液态危废采用专用容器收集且下设防渗托盘等方式防止污染地下水环境。设置监测井，定期对地下水进行监测。

（八）严格落实生态保护措施。按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651－2013）相关要求，根据不同时段（建设期、生产期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的林地等及时采取生态修复措施。矿山服务期满后，拆除工业场地建构筑物及各类公辅设施设备，清理平整场地；按照土地复垦要求进行复垦，对迹地进行覆土绿化，采取乔、灌、草相结合生态恢复方式，植被应采用当地适生物种，确保生物安全；加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率。

（九）高度重视环境风险防范工作。高度重视并不断强化环境风险防控工作，严格执行各项生产操作规范，加强设备设施运行管理和维护保养，切实有效防范环境风险。按要求更新完善突发环境事件应急预案，明确应急组织、监测预警、应急响应、应急处置、应急保障等内容，强化培训演练，并与政府、相关单位间建立完善环境风险应急体系。若发生突发环境事件，应按规定第一时间报告，并及时、妥善处置。

（十）严格落实环境监测要求。按照排污单位自行监测技术指南以及报告书提出的环境管理和监测计划，制定并落实项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案。按相关要求做好环境信息公开工作，定期向社会公布运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记，落实相关环境管理要求，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年 4月25日