攀枝花市生态环境局

关于盐边县永兴中心卫生院医疗服务

能力提升项目环境影响报告表的批复

盐边县永兴中心卫生院：

- 你单位《盐边县永兴中心卫生院医疗服务能力提升项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于盐边县永兴镇，在现卫生院红线范围内进行扩建，主要建设内容包括：拆除现有10m3/d地埋式一体化污水处理站，新建处理能力25m3/d地埋式一体化污水处理站1座；对现有职工住宿楼室内顶、墙面、水电线路进行装修，改造为医养康复楼，设置中医门诊、中药房、康复理疗室并新增住院床位；架设1座钢结构连廊，连接医养康复楼二楼和综合门诊楼的住院部二楼。项目建成后，住院床位由17张增至50张，卫生院具备医养结合服务功能。项目总投资78.95万元，其中环保投资35.5万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，优化施工场地布设，合理安排施工时间，采取有效措施减缓施工扬尘、废水、噪声、固废对周围环境的影响。落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实并优化大气污染防治措施。院区浑浊带菌空气通过“自然通风+空气消毒机+84消毒液地面拖洗消毒”处理；检验废气通过通风橱由新风系统经专用通风管道引至楼顶排放；污水处理站废气通过“密闭+活性炭吸附+紫外线消毒”处理后经15米排气筒（DA001）排放；危废暂存间恶臭通过定时消毒，专用容器及防漏胶袋密封医疗废物，委托有资质单位及时清运等措施控制。加强废气处理设施的管理和维护，定期更换活性炭，确保废气处理效果。

（三）严格落实并优化水污染防治措施。医疗废水、生活污水经一体化污水处理设备处理后通过镇区污水管网进入永兴镇污水处理厂处理。严格落实危废暂存间、污水处理站地埋设施、应急事故池等重点防渗区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实并优化固体废物污染防治措施。生活垃圾经垃圾桶集中收集后由环卫部门统一清运处置；非直接接触药品的废包装材料、其他医疗耗材的废弃包装材料统一收集后外售废品收购商；废纯水包装桶集中收集后由厂家回收；医疗废物、检验废液（含检验设备清洗废水）、黏附药品试剂的废包装物及容器、废活性炭、废紫外灯管等分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位清运、处置；污水处理设备污泥委托专业机构清掏，经生石灰消毒后用密封桶装，交有资质单位清运、处置。

（五）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目选用低噪声设备、采取合理布置、水泵和鼓风机置于室内、设置减振垫等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污水处理站、危废暂存间、库房的管理，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生，确保环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，主要污染物排放量为COD0.379t/a、NH3-N0.038t/a，你单位在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，在本项目投入运营前，按要求变更排污许可登记。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年6月16日