攀枝花市生态环境局

- 关于四川鑫途再生资源科技有限责任公司

- 四川鑫途资源再生综合利用项目

- 环境影响报告书的批复

- 四川鑫途再生资源科技有限责任公司：

- 你公司《四川鑫途资源再生综合利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县安宁工业园区，占地面积403621m2，主要建设内容为：建设废旧电器电子产品拆解线，年拆解《废弃电器电子产品处理目录（2014版）》外各类废旧电器1600万台；建设废旧电路板综合利用生产线，年综合利用废旧电路板5万吨，采用“脱锡拆解、配料、焚烧、浇铸”工艺生产黑铜，年产黑铜1.26万吨；建设铜边角料综合利用生产线，以外购黄铜和纯铜边角料为原料，采用“配料、熔化、水平连铸、剥皮拉光、调直”工艺生产合金铜棒，年产合金铜棒5万吨。项目总投资184213.2万元，其中环保投资12462万元。

二、北京中气京诚环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。项目建设总体符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目脱锡拆解废气经“水喷淋+静电除尘+二级活性炭吸附”装置处理后通过20m高排气筒（DA006）排放；废旧电器拆解废气经脉冲布袋除尘处理后通过15m高排气筒（DA007~DA011）排放。富氧侧吹炉焚烧烟气经炉内烟道和炉外环境集烟系统收集后，经“沉降室+SNCR脱硝+旋风除尘+急冷塔+干喷塔（干法脱酸+活性炭喷射）+脉冲布袋除尘+两级喷淋塔（湿法脱酸）+湿电除尘”装置处理后，通过50m高排气筒（DA001、DA002）排放。铜边角料综合利用生产线熔化废气经“旋风除尘+脉冲布袋除尘”装置处理后通过20m高排气筒（DA003~DA005）排放。通过定期洒水、清扫路面等措施控制道路运输扬尘。加强废气处理设施的管理和维护，定期更换活性炭，确保废气处理效果。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经雨水收集池收集后用于喷淋塔用水、烟气急冷用水、炉渣冷却补充水等。设备循环冷却废水用于冷却塔急冷用水；铜合金循环冷却废水用于炉渣水淬用水；湿电除尘冲洗废水用于喷淋塔补水；喷淋塔脱酸循环废水经“絮凝沉淀+过滤+（反渗透）+MVR蒸发”高盐废水处理系统处理后循环使用；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用；食堂废水经隔油池处理后与生活污水经预处理池处理后排入安宁工业园区污水处理厂处理。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目通过优化布置，选用低噪设备，并采取减震、隔声、消声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。废旧电器拆解线拆解得到的废塑料、废金属件、废玻璃、废显示屏等收集后作为产品外售；废旧电路板进入废旧电路板综合利用生产线处理；废含汞灯管、废电池、废油类物质分类收集后暂存于危废暂存间，交有资质的单位处置；废旧电器拆解收尘灰外售物资回收部门。废旧电路板综合利用生产线产生的废耐火材料、焊锡外售下游相关企业综合利用；飞灰暂存于飞灰仓库，交有资质的单位处置；废布袋、废活性炭、污泥、废盐暂存于危废暂存间，交有资质的单位处置；水淬渣暂存于专用的水淬渣库，经危险废物鉴别后，若为危险废物，则交有资质单位处置，若不属于危险废物，则外售建材公司综合利用。项目铜边角料综合利用生产线产生的废铜屑收集后返回生产线回用；炉渣暂存于危废暂存间，经危废鉴别后，若为危险废物，则交有资质单位处置或综合利用，若不属于危险废物，则同收尘灰一起外售下游企业综合利用。设备维护产生的废机油、含油废抹布暂存于危废暂存间，交有资质的单位处置；车辆冲洗废水沉淀渣定期清掏后运至园区临时弃土场；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理。

- 严格落实地下水和土壤污染防控措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，对废电路板暂存区、废旧电路板综合利用车间、飞灰仓库、水淬渣库、危废暂存间、事故应急池、初期雨水池、产品库房、机修间等区域进行重点防渗。

加强防渗设施的日常维护，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。严格按报告书要求设置地下水水质监测井，定期开展地下水水质监测。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。强化环境风险管理，设置事故应急池等，保证在事故状态下能得到及时、有效处理，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、报告书预测本项目的主要污染物排放总量为：化学需氧量4.08吨/年，氨氮0.408吨/年；二氧化硫8.95吨/年，氮氧化物87.95吨/年，挥发性有机物0.18吨/年；铅57.34508千克/年、汞0.07984千克/年、铬0.002346千克/年、镉0.07984千克/年、砷0.13972千克/年，五类重金属合计57.646826千克/年。你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

六、项目建成并通过环保竣工验收后，应当依据《电子废物污染环境防治管理办法》向负责审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请列入电子废物拆解利用处置单位名录（包括临时名录）。

七、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

九、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年7月16日