攀枝花市生态环境局

关于成都拜仁汇彩科技有限公司攀枝花市仁和区中街-珙山箐铜镍铂矿详查

环境影响报告表的批复

成都拜仁汇彩科技有限公司:

你公司《四川省攀枝花市仁和区中街-珙山箐铜镍铂矿详查环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区啊喇乡官房村，矿区中心位置坐标：E101°36′15.981″；N26°15′48.310″，许可勘查面积3.9663km2，本次勘查施工面积0.145km2，包括槽探工程、钻探工程、施工营地及施工便道，勘查期间同步开展水文、地形地质测量工作。主要建设内容为：在勘查线P11、P15、P19、P23线布设5条槽探，设计工作量517.5m3；采用小口径机械岩心钻探方法，对矿体P00~P32线进行钻探，设置钻孔长度19000m、钻孔65个，其中：钻孔18080m/62孔、水文孔920m/3孔；对矿区开展控制点测量（E级网）、1：2000地形测量、1：1000地质剖面测量、1：10000地质简测、1：2000地质测量、1：1000高精度磁法剖面测量、1：10000水文、工程、环境地质测量、1：2000水文地质剖面测量；配套建设公辅工程、环保工程等。项目总投资2000万元，其中环保投资为32.6万元。

二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设具有环境正效应，从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实勘探期各项生态保护措施。从保护生态角度进一步优化施工组织，严格控制施工临时占地，避免超范围占用，规范设置开挖、钻孔表土临时堆存区，采取覆盖、及时回填等措施，减少植被破坏和水土流失。加强勘探人员生态环境保护宣传教育，严禁擅自破坏野生植物和捕猎野生动物。勘探期结束后应结合区域自然条件，及时对裸露边坡、临时占地等进行迹地恢复，尽量采用当地物种，确保生物安全，并加强生态恢复过程中的管理和维护，确保生态恢复成效。

（二）严格落实勘探期各项废气污染防治措施。严格控制钻探工作范围，减小表土剥离面积，剥离表土应规范堆存，钻探工作结束后及时回填；钻探采用湿式作业，减少扬尘产生，钻探过程中采集到的岩心样品装箱后全部运输至专门岩心库保存。槽探作业应提前对场地进行洒水润湿，采用湿法作业；槽探产生的土石方就近暂存，采取防尘网覆盖、定期洒水等措施，减小槽探作业扬尘产生量。采取限速通行、密闭运输等措施，减少车辆运输扬尘对区域大气环境的不利影响。

（三）严格落实勘探期各项水污染防治措施。钻探废水经收集沉淀处理后回用；临时堆场淋溶水经收集沉淀处理后用于场地洒水降尘；生活污水经旱厕收集后用于周边农灌。

（四）严格落实勘探期各项固体废弃物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。槽探和施工便道剥离表土采取拦挡、压实、苫盖措施暂存，探期结束后用于生态恢复；沉淀池沉渣定期清理，晾干后回填；废矿物油等危险废物，经危废暂存柜收集后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实和优化勘探期噪声污染防治措施。采取选用低噪声设备、加强设备维护、设备安装底座、设置减震垫等措施，有效降低各类机械设备噪声源强，确保区域声环境质量达标。

（六）高度重视环境风险防范工作，严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。进一步优化勘探作业废水的收集、处理措施，加强勘探区域土壤和地下水监测和管控，防止勘探活动对区域土壤和地下水环境造成污染。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前按要求申领排污许可证。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年7月17日