
攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市中西医结合医院病房改造提升建设项目环境影响报告表的批复

攀枝花市中西医结合医院：

你单位《攀枝花市中西医结合医院病房改造提升建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

    一、项目位于攀枝花市东区，包括新建第三住院楼工程和第一住院楼提升改造工程两部分，其中，第三住院楼工程建设内容为：拆除骨科住院楼、办公楼及连廊，在拆除区域新建第三住院综合大楼，占地面积为8592.76m2，建筑面积38100m²，含地上主楼12层、裙楼6层及地下3层，其中主楼为住院区，共设置床位345张，不设置手术室，不涉及传染病区，同时配套建设给排水工程、室外场坪、室外边坡支护、地下停车场等附属设施；第一住院楼提升改造工程建设内容为：对外科住院楼6~15层4~5人间病房改造为2~3人间，改造后床位由700张减少至355张，拆改卫生间、病房地面，更新节水洁具、淋浴设施、无障碍扶手、紧急呼叫按钮和高效通风系统，在全楼走廊、病房入口、卫生间等区域全面加装无障碍扶手等。项目改建后，新增地下停车位340个。项目建成后，医院总床位数保持1000张不变。项目总投资25074万元，其中环保投资150万元。
二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和生态环境分区

管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作
（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保

措施，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响，避免施工扰民。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。
（二）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，项目

施工场地四周及堆放建筑用材、建筑垃圾区域架设围挡，土

建作业区设密目网；拆除、土石方开挖、填筑过程及骨料堆

场采取喷洒水等措施控制施工扬尘。运营期，柴油发电机废

气经配套的排气管引至楼顶排放；病区浑浊空气及药剂味通

过消毒液、紫外线消毒，加强通风等措施进行控制。
（三）严格落实各项水污染防治措施。施工期机械和车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池收集沉淀后循环使用；控尘、

砖料润湿、混凝土养护废水经废水沉淀池收集沉淀后循环利

用。运营期，生活废水、地坪清洁废水及中央空调冷却塔排

水经“化粪池+污水处理站”处理后，通过市政污水管网进

入炳草岗污水处理厂。严格落实医疗废物暂存间、污水处理

站、化粪池、储油间等重点防渗区域的防渗要求，防止污染

地下水和土壤环境。
（四）严格落实各项固废处置措施。施工期弃土及时回

填或外运送南山工业园区大箐沟弃土场堆放；建筑垃圾（含

拆除垃圾）中钢筋、钢板、木材等可分类回收的，交废物收

购站处理；装修过程产生的废涂料桶、油漆桶经收集后交有

相应资质的单位处置。运营期生活垃圾交环卫部门统一清运；未直接接触药品的废包装材料经收集后，定期交由废品

回收站回收处理；医疗废物、直接接触药品的废包装材料、

废活性炭、废紫外线灯管、废润滑油、废油桶、含油手套及

棉纱等危险废物分类收集，依托现有医废暂存间暂存，交有

相应资质的单位运输处理；化粪池污泥定期清掏，经消毒后，

交由资质单位运输处置。
（五）严格落实各项噪声治理措施。通过合理施工布置，设置围墙围栏，强化隔声保护，合理安排施工时间，选用低噪设备，基座安装减震垫，润滑保养，风机进出口设置消声器等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。
（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，制定完善应急预案，落实应急设施、措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强医疗危废暂存间、污水处理站、消毒设施等设施设备的日常运行及维护管理，确保正常运行。   

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后新增污染物排放量为：CODcr 0.844 t/a、NH3-N 0.08 t/a，你单位在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。
五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，依法变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
攀枝花市生态环境局

2026年2月26日

 
— 4 — 

