# 2026 年 1—8 月全省地表水、环境空气

# 质量状况简报

## 一、地表水环境质量状况

### （一）全省地表水国、省考断面水质情况

全省 151 个国考断面中，144 个断面达到Ⅲ类及以上，好Ⅲ水质比例 95.4%。其中， Ⅰ类断面 17 个，占比 11.3%； Ⅱ类断面82 个，占比 54.3%； Ⅲ类断面 45 个，占比 29.8%； Ⅳ类断面 7个，占比 4.6%。120 个省考断面中，117 个断面达到Ⅲ类及以上，好Ⅲ水质比例 97.5%。其中， Ⅰ 类断面 14 个，占比 11.7%； Ⅱ类断面 72 个，占比 60%； Ⅲ类断面 31 个，占比 25.8%； Ⅳ类断面2 个，占比 1.7%； Ⅴ类断面 1 个， 占比 0.8%。

### （二）主要河流、重点湖库水质情况1

雅砻江、安宁河、赤水河、大渡河、青衣江、涪江、琼江、渠江 8 条流域国、省考断面好Ⅲ水质比例均为 100%。沱江、嘉陵江、长江（金沙江）、岷江、 黄河好Ⅲ水质比例分别为 96.2%、 96% 、95.3% 、92% 、80%。

泸沽湖、二滩水库、白龙湖、沉抗水库为贫营养，邛海、鲁

班水库、紫坪铺水库、三岔湖、双溪水库、升钟水库、葫芦口水库、花湖、兴隆湖为中营养。

### （三）市（州）水生态环境质量考核指标情况

成都、泸州、乐山、眉山、阿坝 5 市（州）水质与年度目标存在差距。其中， 岷江流域通济堰青龙、茫溪河茫溪大桥、体泉河体泉河口，长江（金沙江）流域大陆溪四明水厂 4 个断面水质未达Ⅲ类目标；岷江流域马沟同心桥断面水质未达Ⅳ类目标；岷江干流都江堰水文站断面总磷浓度超年度目标限值。

成都、眉山、乐山、宜宾岷江干流出境断面总磷浓度分别为0. 128mg/L 、0.087mg/L 、0.069mg/L 、0.076mg/L，同比分别下降11. 11% 、7.45% 、38.39% 、34.48%。

## 二、环境空气质量状况2

### （一）全省环境空气质量考核指标情况

全省 PM2.5 平均浓度为 26.2 微克每立方米，同比下降 8.1%。优良天数率为 89.0%，同比上升 5.8 个百分点。重污染天数 4 天，同比减少 17 天。

### （二）21 个市（州）环境空气质量考核指标情况

PM2.5 浓度改善：阿坝州、甘孜州、南充市改善较大，同比分别下降 36. 1% 、19.7% 、16.9%。

PM2.5 浓度反弹：凉山州、成都市、雅安市反弹较大，同比分别上升 4.6% 、2.9% 、2.8%。

2   备注：数据来源为国控站实测数据及替代回算数据，采用环境空气质量标准（GB 3095-2026）及配套标准，优良天数比率数据未扣除沙尘和高温影响，重污染天数扣除沙尘影响，最终数据以国家审定为准。

优良天数比率改善：遂宁市、内江市、资阳市改善较大，同比分别上升 14.8 、11.5 、10.7 个百分点。

优良天数比率反弹：凉山州同比下降 1.2 个百分点。

重污染天数：广安市 2 天，泸州市 1 天，德阳市 1 天。

### （三）21 个市（州）SO2、NO2 指标情况

SO2 浓度改善： 阿坝州、凉山州、乐山市改善较大， 同比分别下降 23.2% 、22.2% 、14.8%。

SO2 浓度反弹：广安市、南充市、甘孜州反弹较大， 同比分别上升 49.1% 、42.2% 、30.8%。

NO2 浓度改善：资阳市、自贡市、阿坝州改善较大，同比分别下降 26.8% 、24.5% 、24.1%。

NO2 浓度反弹：无。

### （四）18 个市所辖县（市、区）及经济技术开发区环境空气质量状况3

空气质量较好：石棉县、宝兴县、平武县、汉源县、盐边县、芦山县、荥经县、仪陇县、平昌县、马边彝族自治县。

空气质量较差：德阳经济技术开发区、成都高新技术产业开发区、成都市金牛区、成都市青羊区、丹棱县、成都市青白江区、成都市温江区、宜宾市南溪区、成都市新津区、成都市成华区。

附件：1．2026 年 1—8 月重点湖库营养状态评价结果表

2．2026 年 1—8 月全省环境空气质量情况

3  备注：环境空气质量状况按照城市环境空气质量六指标（二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、细颗粒物、可吸入颗粒物）综合指数进行评价。

附件

1

2026 年 1—8 月重点湖库营养状态评价结果表

| 序号 | 湖库名称 | 断面名称 | 断面性质 | 营养状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邛海 | 邛海湖心 | 国考 | 中营养 |
| 2 | 泸沽湖 | 泸沽湖湖心 | 国考 | 贫营养 |
| 3 | 鲁班水库 | 鲁班岛 | 国考 | 中营养 |
| 4 | 紫坪铺水库 | 跨库大桥 | 省考 | 中营养 |
| 5 | 三岔湖 | 库中测点 | 省考 | 中营养 |
| 6 | 双溪水库 | 起水站 | 省考 | 中营养 |
| 7 | 二滩水库 | 红壁滩下 | 省考 | 贫营养 |
| 8 | 白龙湖 | 坝前 | 省考 | 贫营养 |
| 9 | 升钟水库 | 李家坝 | 省考 | 中营养 |
| 10 | 沉抗水库 | 沉抗水库 | 省考 | 贫营养 |
| 11 | 葫芦口水库 | 葫芦口水库 | 省考 | 中营养 |
| 12 | 花湖 | 4 号观景台 | 省考 | 中营养 |
| 13 | 兴隆湖 | 湖心 | 省考 | 中营养 |

2026 年 1—8 月全省环境空气质量情况

| 区域 | 市（州） | PM2.5 |  | SO2 |  | NO2 |  | 优良天数比率 |  | 重污染天数 |  | 环境空气 质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 实测值 （%） | 同比 2025 年（百分点） | 重污染天数 | 同比 2025年（天） |  |
| 成都平原地区 | 成都 | 31.9 | 2.9% | 5.0 | 13.6% | 20.6 | -16.6% | 80.7% | 6.2 | 0 | -2 | 7.30 |
|  | 德阳 | 34.6 | -3.1% | 5.5 | 7.8% | 19.6 | -12.5% | 77.8% | 6.6 | 1 | -1 | 7.51 |
|  | 绵阳 | 28.0 | -10.0% | 8.0 | 25.0% | 18.4 | -15.6% | 85.2% | 1.7 | 0 | 0 | 6.71 |
|  | 遂宁 | 24.4 | -10.6% | 8.0 | 2.6% | 16.6 | -16.6% | 92.2% | 14.8 | 0 | -1 | 5.95 |
|  | 乐山 | 29.8 | -10.5% | 5.2 | -14.8% | 17.9 | -12.7% | 84.8% | 5.4 | 0 | 0 | 6.78 |
|  | 眉山 | 27.0 | -15.6% | 8.0 | 9.6% | 22.1 | -19.0% | 81.9% | 9.9 | 0 | -3 | 7.02 |
|  | 雅安 | 25.6 | 2.8% | 6.4 | 23.1% | 11.1 | -20.7% | 87.7% | 1.7 | 0 | 0 | 5.80 |
|  | 资阳 | 30.4 | -5.3% | 5.2 | -8.8% | 13.4 | -26.8% | 86.0% | 10.7 | 0 | -1 | 6.53 |
|  | 平均 | 29.0 | -6.1% | 6.4 | 6.7% | 17.5 | -17.1% | 84.5% | 7.1 | / | / | / |
| 川南地区 | 自贡 | 30.9 | -4.6% | 8.3 | 18.6% | 14.5 | -24.5% | 85.2% | 9.1 | 0 | -1 | 6.81 |
|  | 泸州 | 30.9 | -13.0% | 6.9 | 7.8% | 16.2 | -14.3% | 85.2% | 6.6 | 1 | 1 | 6.71 |
|  | 内江 | 31.0 | -9.6% | 8.1 | 20.9% | 17.0 | -11.9% | 86.8% | 11.5 | 0 | -2 | 6.70 |
|  | 宜宾 | 33.6 | 0.9% | 8.3 | -10.8% | 17.1 | -20.1% | 86.4% | 10.3 | 0 | 0 | 7.17 |

平均    31.6        -6.8%         7.9         6.8%         16.2       -17.8%     85.9%              9.4                  /                  /                       /

| 区域 | 市（州） | PM2.5 |  | SO2 |  | NO2 |  | 优良天数比率 |  | 重污染天数 |  | 环境空气 质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 实测值 （%） | 同比 2025 年（百分点） | 重污染天数 | 同比 2025年（天） |  |
| 川东北地区 | 广元 | 22.8 | -8.8% | 6.9 | 15.0% | 20.0 | -7.0% | 92.6% | 5.4 | 0 | 0 | 5.94 |
|  | 南充 | 28.0 | -16.9% | 6.4 | 42.2% | 16.2 | -11.5% | 90.5% | 8.6 | 0 | -1 | 6.17 |
|  | 广安 | 34.2 | -5.0% | 7.9 | 49.1% | 13.9 | -19.2% | 84.0% | 4.6 | 2 | -4 | 6.81 |
|  | 达州 | 25.4 | -8.0% | 6.1 | -4.7% | 26.3 | -14.3% | 90.9% | 4.1 | 0 | -2 | 6.44 |
|  | 巴中 | 25.3 | -13.9% | 7.5 | 27.1% | 15.8 | -13.7% | 93.0% | 3.7 | 0 | 0 | 5.79 |
|  | 平均 | 27.1 | -10.6% | 7.0 | 25.0% | 18.4 | -13.2% | 90.2% | 5.3 | / | / | / |
| 攀西高原地区 | 攀枝花 | 23.3 | -4.9% | 16.5 | 10.7% | 17.3 | -18.8% | 98.8% | 1.3 | 0 | 0 | 6.12 |
|  | 凉山 | 18.3 | 4.6% | 7.7 | -22.2% | 11.4 | -14.9% | 98.8% | -1.2 | 0 | 0 | 4.66 |
| 川西高原地区 | 阿坝 | 9.2 | -36.1% | 4.3 | -23.2% | 6.6 | -24.1% | 100.0% | 0.0 | 0 | 0 | 3.22 |
|  | 甘孜 | 6.1 | -19.7% | 5.1 | 30.8% | 13.3 | -11.9% | 100.0% | 0.4 | 0 | 0 | 3.01 |
| 重点城市 |  | 29.7 | -7.2% | 6.9 | 11.3% | 17.4 | -16.7% | 85.7% | 7.5 | 4 | -17 | / |
| 全省 |  | 26.2 | -8.1% | 7.2 | 7.5% | 16.4 | -16.3% | 89.0% | 5.8 | 4 | -17 | / |

备注：1．重点城市是指全国 168 个重点城市中我省的 15 个市。

2．数据来源为国控站实测数据及替代回算数据，采用环境空气质量标准（GB 3095-2026）及配套标准，优良天数比率数据未扣除沙尘和高温影响，重污染天数扣除沙尘影响，最终数据以国家审定为准。